Załącznik nr 1

Wymagane minimalne parametry urządzeń koniecznych do realizacji zadania:

- KAMERA TUBOWA – IP min. 4Mpx  –   szt. 4

Minimalne parametry techniczne kamery:

- Przetwornik 1/2.9" 4Mpx PS CMOS

- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

- Obsługa dwóch strumieni kodowania

- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR

- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.5

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m

- Detekcja ruchu, maski prywatności

- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

- Obudowa zewnętrzna IP67

- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB

- Zasilanie 12V DC i PoE (802.3af

- ADAPTER KAMERY TUBOWEJ  –  szt. 4

Minimalne parametry techniczne adaptera:

- Adapter o klasie szczelności IP66

- Materiał aluminium malowane proszkowo

- Obciążenie adapterów do 1kg

- KAMERA KOPUŁKOWA –IP min. 4 Mpx  -  szt. 3

Minimalne parametry techniczne kamery:

- Przetwornik 1/2.9" 4Mpx PS

- Kodowanie H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

- Obsługa dwóch strumieni kodowania

- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR

- Obiektyw motozoom 2.7-13.5mm F1.5

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m

- Wbudowany mikrofon

- Detekcja ruchu, maski prywatności

- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

- Obudowa zewnętrzna IP67

- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB

- Zasilanie 12V DC i PoE

- ADAPTER KAMERY KOPUŁKOWEJ  –  szt. 3

Minimalne parametry techniczne adaptera:

- Adapter o klasie szczelności IP66

- Materiał aluminium malowane proszkowo

- Obciążenie adapterów do 3kg

- REJESTRATOR SIECIOWY IP  –  szt. 1

Minimalne parametry techniczne rejestratora :

- Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 32Mpxpx

- Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

- Maksymalne pasmo przychodzące 384Mb/s (200Mb/s Ai)

- Wbudowane funkcje inteligentne

- Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy

- 2x USB, RS232, RS485

- Wbudowany 16 portowy switch PoE

- 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe

- 1 wejście i 1 wyjście audio

- DYSK HDD 8TB ( do pracy ciągłej ) -  szt. 2

Minimalne parametry techniczne dysku:

- Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych1-8

- Technologia nagrywaniaCMR

- Limit obciążenia pracą (WRL)180

- Czujniki RV

- Sterowanie odzyskiwaniem danych po wystąpieniu błędu

- Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn.210MB/s

- Prędkość obrotowa7200obr./min

- SWITCH POE – szt. 2

Minimalne parametry techniczne switcha :

- Porty-6 x RJ45 100Mbps (4 x PoE)

- Porty Uplink (MDI/MDIX)-2 x RJ45

- Transfer-10/100Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja

- Standard-IEEE802.3 af/at

- Przekazywanie pakietów-1.48Mpps

- Przepustowość-1.2Gb/s

- Maksymalna moc-36W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 60W)

- Tryb AI VLAN-Porty 1, 2, 3, 4 są od siebie odizolowane

- Tryb AI EXTEND-Porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)

- Tryb AI QOS-Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

- Tryb AI PoE-Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

- Status diody LED-PWR (stała żółta): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT (zielona): Zasilanie-Zasilacz wejście: 100~240V AC 50/60Hz
Wyjście: 52V DC 1.15A

- Warunki pracy-0°~40°C, 10%~90%RH

8. Przewód sygnałowy  UTP  5 kat. 4x2x0,5 -  m.  600

9. Listwa PCV 20x 35 - m. 250